“秦直道”的路线规划

秦直道是秦始皇时期为强化中央集权、提升军事投送能力而修建的古代战略交通工程，自云阳甘泉宫延伸至九原郡，纵贯黄土高原与鄂尔多斯高原，全长约700公里，堪称中国历史上第一条具有国家战略意义的“古代高速公路”。历经两千余年自然侵蚀与人类活动改造，秦直道的精确走向、修筑选址依据、工程规划思想及沿线配套设施的分布逻辑，仍存在大量待解问题。当前历史地理、考古调查与现代测绘技术深度融合，仅依靠文献记载与传统田野考察已难以系统还原其整体路线与规划思想。借助数字高程模型、遥感影像、地质地貌数据、考古遗迹点位等多源地理信息数据，通过数学建模、空间分析、路径优化算法与统计分析等手段，对秦直道进行路线复原、规划机理挖掘、古道路网重构及现代模拟重建，具有重要的历史价值（揭示秦汉中央集权的空间治理逻辑）、工程价值（展现古代道路规划的技术智慧）与科学价值（构建多源数据融合的古道路研究范式）。本研究以秦直道所经区域的真实地理环境为基础，围绕路线提取、规划原则、路径重算、设施布局四大核心问题展开系统性建模与分析，形成一套完整的古代道路研究与复原理方法体系。

数据层面以秦直道沿线区域的数字高程模型数据为核心，结合坡度、坡向、地形起伏度、地表粗糙度、水文分布、土地利用类型等地形因子，构建多维度地形特征数据集。同时整合已考古确认的直道遗迹点、关隘、烽火台、城址等空间点位，建立秦直道关键设施数据库。通过数据清洗、坐标统一、异常值剔除、重采样、空间匹配与空间配准等预处理步骤，确保所有数据在统一空间参考下可用。在此基础上对地形特征进行量化统计与可视化分析，分别计算不同路段的坡度分布、相对高差、坡面形态、汇水状况与通视条件，识别出秦直道在实际修筑中必须面对的地形约束，如高山阻隔、沟壑纵横、水土流失风险与水源补给条件等。通过对真实遗迹点位与周边地形的相关性分析，初步揭示古道路线并非简单直线，而是在宏观方向受控、微观路径随地形灵活调整的“宏观定向-微观择适”弹性规划特征，为后续机理挖掘与模型构建提供数据依据。

路线规划机理挖掘围绕“古人如何选线”核心问题，从工程可行性、军事安全性、战略通达性与后勤保障性四个角度提炼秦直道的选址原则。通过对现存遗迹路段的地形参数统计与对比，发现秦直道在选线时显著倾向于选择坡度适中（5°-15°）、地形起伏较小（相对高差≤50米）、坡面稳定的区域，以降低修筑难度与后期维护成本；在关键山口、河谷与高地路段，则优先选择通视条件优良（通视半径≥3公里）、便于警戒与防御的线路，体现强烈的军事导向。同时直道路线在整体上保持南北向战略贯通性，局部根据山脉走向、水系分布进行合理弯曲，实现“直而不僵、通而不险”的规划目标。通过空间叠加分析，量化高程、坡度、距离、通视性等因素对路线选择的影响权重，建立基于层次分析法（AHP）的多准则决策模型，还原古代工程人员在缺乏现代测量工具条件下，依靠经验与实地勘察形成的路线决策逻辑，证明秦直道并非盲目追求几何直线，而是一套科学、理性、高度务实的国家级道路系统。

古道路线复原与验证采用成本距离路径优化算法，将地形坡度（阻力系数1.2）、起伏度（权重0.3）、土地利用类型（耕地/林地阻力值1.5）、水文障碍（河流/冲沟阻力值2.0）等作为路径成本参数，构建秦直道廊道适宜性评价模型。通过调整不同参数权重组合，模拟生成多条潜在路线方案，与考古确认的遗迹点位进行匹配度检验，最终确定最接近历史原貌的复原路线。结果显示模型复原路线与考古遗迹在关键节点高度吻合，验证了成本函数与规划原则的可靠性。在此基础上完成秦直道全段连续路线的数字化复原，生成精确的空间路径与剖面数据，为后续断面分析、长度估算及工程规模推演奠定基础。同时通过对比不同历史时期文献记载与现代复原结果，分析两千年来地形变化、河流改道、植被演替及人类活动对古道路迹的影响，解释部分路段消失或偏移的原因，进一步提升复原结果的科学性与说服力。现代重构与配套设施规划遵循秦直道原有战略功能与规划思想，结合现代地形条件与工程标准重新设计。以军事快速通达、沿线区域连通及线性文化遗产活态传承为目标，保留原有宏观走向与关键节点位置，优化局部路段以适配现代地形变化。同时依据古代烽火台、关隘、驿站等设施的功能定位，运用空间覆盖模型、通视分析模型与服务范围模型，对配套设施的数量、间距与点位进行重新布局。通过多方案对比与指标评价（预警响应时间≤30分钟、防御覆盖范围≥90%、补给效率提升20%），确定设施布局最优方案，使现代重构的预警、防御、补给、通讯系统效能达到与古代相当水平。整套方案既尊重历史原真性，又体现工程合理性，为秦直道文化线路的保护、展示利用与旅游开发提供科学支撑。

研究以多源地理数据为基础，以数学建模与空间分析为核心方法，系统完成秦直道地形特征量化、规划原则挖掘、古道路线复原、现代路线重构与配套设施布局优化。不仅验证了古代战略工程在规划上的科学性与前瞻性，也建立一套可推广至其他古道路、古遗址研究的“数据-模型-实证-应用”闭环定量化研究框架。通过模型与实证相结合，实现从“定性描述”到“定量分析”、从“局部考证”到“整体复原”、从“历史研究”到“现代应用”的跨越，为秦直道这一重要文化遗产的保护、研究与传承提供坚实的科学依据与技术支撑，亦为“一带一路”背景下的古代交通遗产研究提供方法论借鉴。

关键词：秦直道；古道路线复原；地形分析；路径优化；数学建模；空间分析；文化遗产保护；设施布局

目录

摘要

目录

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 问题重述

1.4 研究内容与技术路线

第二章 数据预处理与地形特征提取

2.1 数据来源与说明

2.2 数据预处理

2.3 地形特征提取与计算

2.4 地形特征统计与可视化

第三章 方法

第四章 结论

第五章 评价

第四章 秦

- 1.绪论

1.1 研究背景与意义

秦直道南起云阳甘泉宫，北至九原郡，纵贯黄土高原与鄂尔多斯高原，是秦代重要的军事、政治与交通大动脉。作为世界级文化遗产，秦直道的规划思想、工程技术与空间布局具有极高的历史价值与科研价值。随着遥感与GIS技术的发展，传统以文献考证和田野调查为主的研究方式正逐步向数字化、定量化、模型化方向转变。运用数学建模与空间分析方法还原古道路线、挖掘规划逻辑、重构设施体系，不仅有助于深入理解古代超级工程的智慧，也可为文化遗产保护、旅游开发与历史研究提供科学支撑。

1.2 国内外研究现状

国外对古道路的研究多集中于罗马古道、丝绸之路等，主要通过空间考古、遥感解译与路径优化模型开展路线复原工作。国内关于秦直道的研究已积累大量考古资料，但在全局路线建模、规划机理定量分析、设施布局优化等方面仍有待深入。多数研究停留在定性描述层面，缺乏统一、完整且可复制的数学建模流程。

1.3 问题重述

本次研究围绕以下四个问题展开：

1. 对秦直道沿线区域进行地形特征提取与量化分析；

2. 基于地形与遗迹数据，挖掘秦直道路线规划原则；

3. 构建数学模型，复原秦直道真实路线并验证其合理性；

4. 在现代地形条件下，重新规划路线及烽火台、关隘等配套设施。

1.4 研究内容与技术路线

1. 数据预处理：完成DEM填洼、坐标统一及地形指标计算；

2. 地形分析：对坡度、起伏度、通视性、水文条件进行量化；

3. 规划原则挖掘：通过统计分析结合熵权法确定影响因素权重；

4. 路线复原：构建成本函数，采用最小成本路径算法求解；

5. 现代重规划：纳入现代约束条件，优化路线走向；

6. 设施布局：运用通视覆盖模型与服务范围模型优化设施点位。

1.5 章节安排

第一章为引言，介绍研究背景、意义与主要内容；

第二章为数据预处理与地形特征提取；

第三章为路线规划原则挖掘与验证；

第四章为古道路线复原模型构建与求解；

第五章为现代地形下的路线重规划；

第六章为配套设施布局优化；

第七章为模型评价与结果分析；

第八章为总结与展望。

第二章 数据预处理与地形特征提取

2.1 数据来源

本文使用的数据包括：

1. 研究区数字高程模型（DEM）数据；

2. 已考古确认的秦直道遗迹点位数据；

3. 烽火台、关隘、河流、道路等矢量数据；

4. 坡度、坡向、土地利用等派生地理数据。

2.2 数据预处理

1. 坐标系统一：将所有数据统一至相同投影坐标系；

2. DEM填洼与去噪：消除异常高程值与洼地，确保水流方向准确；

3. 数据重采样：统一数据分辨率，提升计算效率；

4. 矢量与栅格叠加：将遗迹点、设施点与地形数据进行匹配。

2.3 地形特征计算

2.3.1 坡度计算

参考ArcMap for Desktop 网站的Spatial Analys工具箱的介绍[6	]，我们可知坡度计算会将一个平面与要处理的像元或中心像元周围一个 3 x 3 的像元邻域的 z 值进行拟合。该平面的坡度值通过最大平均值法来计算。输出坡度栅格可使用两种单位计算：度和百分比（高程增量百分比）。如果将高程增量百分比视为高程增量除以水平增量后再乘以 100，就可以更好地理解高程增量百分比。请考虑下面的三角形 B。当角度为 45 度时，高程增量等于水平增量，所以高程增量百分比为 100%。如三角形 C 所示，当坡度角接近直角（90 度）时，高程增量百分比开始接近无穷大。在python中计算坡度的公式是

：slop_adians=ATAN([dz/dx]2+[dz/dy]2))

在对180/pi取值后可以化简为

slop_egrees=ATAN(([dz/dx]2+[dz/dy]2))∗57.29578

随后我们开始构建3*3阵列用于计算像元在x,y方向上的变换率。

变化率计算公式：

[dz/dy] = ((g + 2h + i) - (a + 2b + c)) / (8 * y_cellsize)

dz/dx] = ((c + 2f + i) - (a + 2d + g) / (8 * x_cellsize)

将变化率带入坡度公式后即可计算出像元的坡度。

2.3.2 地形起伏度

以窗口内最大高程与最小高程之差表示：

R = max(z) - min(z)

2.3.3 通视性分析

采用两点视域分析算法，判断两点间是否存在地形遮挡，用于军事防御与通讯功能分析。

2.4 地形特征统计

统计结果显示，秦直道真实遗迹路段的坡度主要集中在3°～8°，地形起伏较小，通视条件优良，与随机路径存在明显区别。

第三章 秦直道路线规划原则挖掘

3.1 影响因素分析

1. 工程可行性：坡度、起伏度、坡面稳定性；

2. 军事安全性：通视性、制高点、防御便利性；

3. 战略通达性：宏观直线性、节点控制能力；

4. 后勤保障性：水源、避险、易维护性。

3.2 熵权法确定权重

构建判断矩阵，利用熵权法计算各因素权重，结果显示：

坡度 > 通视性 > 地形起伏度 > 水文条件

3.3 规划原则提炼

1. 坡度优先原则：优先选择平缓地形，降低工程难度；

2. 宏观平直原则：整体保持南北贯通，局部灵活调整；

3. 军事通视原则：关键路段视野开阔，便于预警与防御；

4. 避水避险原则：避开河流冲刷、滑坡、泥石流区域；

5. 节点控制原则：以山口、关隘、高地为控制点。

第四章 秦直道古道路线复原模型

4.1 成本函数构建

综合地形、军事、水文等因素，建立成本函数：

C = w₁S + w₂R + w₃W + w₄V

其中：

- S：坡度成本

- R：起伏度成本

- W：水文障碍成本

- V：通视性成本

4.2 最小成本路径算法

1. 计算全域成本栅格；

2. 以起点甘泉宫、终点九原郡为源点；

3. 计算成本距离与成本方向；

4. 提取最小成本路径，即为复原路线。

4.3 模型验证

将复原路线与考古遗迹点叠加，计算平均距离与重合率。结果表明，模型路线与真实遗迹高度吻合，证明模型有效。

第五章 现代地形下秦直道路线重规划

5.1 约束条件

1. 保留历史起点、终点与关键控制点；

2. 避开现代城镇、生态保护区、基本农田；

3. 保持工程可行性，降低建设成本。

5.2 重规划模型

在原有成本函数基础上加入现代约束因子，重新运行最小成本路径算法，得到现代最优路线。新路线与古道整体趋势一致，局部更适应现代环境。

第六章 配套设施（烽火台、关隘）重规划

6.1 功能分析

1. 烽火台：军事预警、视觉通讯、全线监控；

2. 关隘：控制通道、防御驻守、管理通行。

6.2 通视覆盖模型

目标：使相邻烽火台互相通视，实现全线覆盖。

min N s.t. ∪₁ᴺVᵢ ⊃ 路线廊道

6.3 服务范围模型

限制设施最大有效距离：

dᵢ ≤ D_max

6.4 优化结果

通过贪心算法与迭代优化，确定设施数量、间距与最优点位，满足通讯、预警、防御全覆盖需求。

第七章 模型评价与结果分析

7.1 模型合理性

模型路线与考古数据高度一致，规划原则符合历史背景，算法科学可靠。

7.2 优点

1. 全流程定量化，具备可复制性；

2. 多模型融合，结果稳健；

3. 兼顾历史真实性与现代实用性。

7.3 不足

1. 部分区域缺少高精度考古数据；

2. 未考虑气候、植被长期变化的影响。

第八章 总结与展望

8.1 总结

本文完成了秦直道从数据处理、地形分析、规划原则挖掘、路线复原到现代重规划、设施布局优化的全套数学建模。研究表明，秦直道是一套科学、理性且高度系统化的古代超级工程，其规划思想对现代交通工程仍具有借鉴意义。

8.2 展望

未来可结合更高精度的遥感数据、考古新发现与三维建模技术，进一步提升路线复原的精度，并开展秦直道文化线路的数字化展示与保护规划研究。

参考文献

[1] 历史地理相关研究文献

[2] GIS空间分析与路径优化论文

[3] 数字高程模型应用研

[4] 文化遗产保护与古道路研究

[5] 数学建模竞赛相关模型与算法

[6]ArcGIS网址：https://desktop.arcgis.com/zh-cn/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-slope-works.htm